广西国华稀土新材料有限公司

年产1000吨氟化稀土、500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目

环境影响报告书

（初稿）

建设单位：广西国华稀土新材料有限公司

编制时间：二〇一九年九月

概述

1项目背景及特点

广西国华稀土新材料有限公司于2018年7月10日在中国-泰国崇左产业园内注册成立，主要团队人员均长期从事有色金属冶金及材料、节能、环保、化工等行业的研发、生产、经营及管理，具有多年研发、生产、经营经验和业务渠道。在稀土新材料的制备，尤其在氟化稀土材料制备领域有专有的产品生产技术，公司股东的含氟废水、废气环保领域的处理技术在行业内具备一定优势。

广西国华稀土新材料有限公司的氟化稀土制备技术是在原中国五矿湖南有色湘乡氟化学有限公司已工业化（湿法、干法）生产氟化稀土的工艺的基础上，升级了生产工艺设计、废气的吸收处理、资源化废物减量及废水的处理方案；氟化锂的制备技术也有相关创新点；纳米稀土新材料制备技术有发明专利及多项专有支撑。广西国华稀土新材料有限公司的环保技术出自于股东“湖南中冶艾迪环保资源开发有限公司”，该公司常年致力于环保新技术的研发和实施，公司拥有的国内领先的含氟污水处理技术及含氟烟气处理技术，依托自主知识产权的生产专有技术、研发稀土新材料的能力以及专有环保治理技术的优势，建立环境友好型的稀土新材料制备基地保证企业的可持续发展。

广西国华稀土新材料有限公司的战略合作伙伴是立体有效的，既有新材料研发的中南大学、长沙理工大学；设计领域的长沙有色冶金设计研究院有限公司（中铝国际）等；环保领域的重庆三峡环保（集团）有限公司、聚光科技（杭州）股份公司等；又有原材料及市场支撑的中铝稀有稀土股份有限公司、中铝广西稀土开发有限公司、中铝广西国盛稀土开发有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、广西国宸稀土材料有限公司、中铝广西有色金源稀土有限公司、中国南玻集团股份有限公司等。

本项目建设在完善广西及崇左市稀土产业体系上迈出重要一步，将会给广西区及崇左市稀土产业发展注入新的活力，同时也增强公司发展的后劲。在此背景下，广西国华稀土新材料有限公司投资建设年产1000吨氟化稀土、500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目。

2环境影响评价的工作过程

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，广西国华稀土新材料有限公司委托我公司承担年产1000吨氟化稀土500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目环境影响评价工作。我公司接受委托后立即组织有关专业技术人员开展环境状况调查和收集相关资料，进行环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点与环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，制定了工作方案；根据工作方案，项目组对评价范围进行了现场勘查。通过对项目周围的自然环境、社会环境进行调查评价以及项目的工程情况进行详细的调查分析，并在此基础上预测和分析项目对周围环境的影响程度、范围，分析和论证项目采取的环境保护措施以及在技术上的可行性的合理性以及处理效果，从环境保护的角度论证项目的合理性。同时，本着“达标排放”、“清洁生产”等原则，提出切实可行的环保措施和防治污染对策，并完成项目初稿的编制。在建设单位完成项目公众参与工作后，本报告对公众参与过程中公众提出的意见进行认真分析并给出是否采纳的意见及理由。整合上述工作成果，编制完成环境影响评价文件。

4分析判定情况

本项目位于中国-泰国崇左产业园稀土产业园内，租用崇左工业区内的标准厂房进行建设，选址符合《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035年）》要求，生产规模、性质和工艺路线不属于《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）中的限制类、淘汰类项目，属于允许类。对照《崇左工业区新区发展规划修编（2017-2035年）环境影响报告书》及其审查意见，本项目不在环境保护红线内，项目区域环境满足环境质量底线，项目资源消耗没有超过资源利用上线，不在环境准入负面清单上。

5关注的主要环境问题

在该项目运营过程，关注的主要环境问题为废气中氟化物、氨排放对环境造成的影响。主要关注环境问题为：

（1）项目废气、废水、噪声、固体废物对环境的影响程度、范围。

（2）详细分析项目的建设内容、污染防治措施及风险防范措施等内容，并分析项目污染防治措施及风险防范措施的可行性。

（3）项目大气环境影响评价，主要关注项目外排氟化物对周围大气环境、生态环境的影响。

（4）环境风险：主要关注氢氟酸泄漏对周围大气环境、敏感点的影响。

6环境影响报告书的主要结论

广西国华稀土新材料有限公司年产1000吨氟化稀土、500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目环境影响报告书符合国家产业政策及行业发展规划，用地符合《崇左工业区发展规划（2011-2030）》要求。采取的污染防治措施和环境风险防范措施技术可行，项目正常情况下向外排放的污染物可以达标排放，对环境影响在可接受范围内；在做好各项环境风险防范措施的情况下，工程运营过程可能发生的环境风险事故对周边环境的影响属于可以接受水平。项目在落实报告书提出的各项环保措施以及环境风险防范措施，确保污染治理设施稳定运行、污染物达标排放，对环境影响可以接受.

2建设项目工程分析

2.1项目概况

2.1.1基本情况

项目的基本情况如表2.1-1所示。

表2.1-1  项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨氟化稀土、500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 广西国华稀土新材料有限公司 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设地点 | 中国-泰国崇左产业园稀土产业园内 |
| 占地面积 | 7779.82 m2 |
| 项目规模 | 氟化稀土1000t/a（其中氟化镨钕600t/a，氟化镧铈200t/a，其它氟化稀土200t/a）和500t/a的氟化锂 |
| 总投资 | 1768.12万元 |
| 劳动定员 | 25人（其中工人20人，研发人员3人，管理人员2人） |
| 工作制度 | 年工作日300天，氟化稀土3班制，其他1班制，氟化稀土部分年运行5800h，氟化锂部分年运行1450h。 |
| 建设期 | 1年 |

注：①本次环评报告仅针对项目一期工程，不包括纳米稀土功能材料生产线，纳米稀土功能材料生产线拟在项目二期工程投建；②运行时间按主体设备的处理规模计算，如氟化稀土的合成器和氟化锂的反应器。

2.1.2工程内容及组成

2.1.2.1本项目主要建设内容

本项目净占地面积为7779.82 m2，总建筑面积2710.96 m2，建设内容依托崇左工业区标准厂房进行建设，本项目设置有综合实验楼、生产车间、固废暂存库、生产废水处理站等。项目的工程内容情况详见表2.1-2，技术经济指标见表2.1-3。

表2.1-2  项目主要建设内容一览表

| 工程类型 | 车间/系统 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合实验楼 |  | 占地28.42×9.4m，3层，建筑面积1652.88m2，含技术研发中心、实验室、员工值班宿舍及厨房。 |
|  | 1#生产车间 |  | 占地72×15m，占地面积1080m2，分两层布置有氟化稀土生产线和氟化锂生产线。 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 1#排气筒 | 氟化稀土部分的合成工序配置1套3级氢氟酸喷淋吸收系统+2级碱喷淋吸收系统+风量7000m3/h的风机+1个15m的排气筒。 |
|  |  | 2#排气筒 | 氟化锂部分的干燥工序配置1套布袋除尘系统+1个风量4000m3/h的风机+1个15m的排气筒。蒸汽发生器以天然气为燃料，燃烧废气与干燥废气共用排气筒。 |
|  | 废水处理措施 | 生产废水处理设施 | 生产废水采用石灰中和的预处理工序+电凝聚技术及设备进行的深度处理工艺，处理规模2m3/h；生活污水经一体化处理设施处理，处理规模0.5 m3/h；在园区污水管网建设完成投入使用前，处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司响水河设置的临时排污口直接排入响水河，再汇入左江；在园区污水管网建设完成投入使用后，生产废水处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准，生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，排入园区污水管网。 |
|  |  | 生活污水处理设施 |  |
|  |  | 初期雨水池 | 在厂区东北侧设置一座初期雨水池，设计容积为150m3。 |
|  | 固废处理措施 | 一般固废暂存库 | 设置1个氟化钙渣库，占地3×3m，位于生产废水处理站旁，主要存放生产废水处理产生的氟化钙渣。 |
|  |  | 危废暂存库 | 综合实验楼中设置1个危废暂存库，主要存放研发过程产生的少量废坩埚、玻璃等实验器材及废弃的实验样品。 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置1个生活垃圾收集池，位于综合实验楼后方。 |
|  | 噪声 |  | 厂房隔音、设备减震等控噪措施 |
|  | 风险防范 | 事故应急池 | 在罐区旁设置1个5000×5000×2000mm事故应急池。 |
| 储运工程 | 氢氟酸罐区 |  | 设置1个3500×5000mm氢氟酸储罐，并配置围堰、收集井。 |
|  | 原料、产品堆存区 |  | 在1#生产车间内划分出空置区域作为原料、产品的堆存区。 |
| 公用工程 | 供气 |  | 中国-泰国崇左产业园天然气站，最大供气能力是3万m3/d气态天然气。 |
|  | 供电 |  | 从中国-泰国崇左产业园的稀土产业园内的35kVA电站接入 |
|  | 供水 |  | 崇左自来水公司 |
|  | 消防系统 |  | 厂区室外消防给水系统采用生产、生活及消防合用给水系统，管道呈环状布置，厂区内设室外地上式消火栓、其间距不大于120m。 |
| 依托工程 | 园区污水处理厂 |  | 中泰（崇左）产业园第三污水处理厂（远期）。 |
|  | 标准厂房等配套设施 |  | 1#生产车间、综合实验楼等标准化厂房，以及传达室、停车场、污水池、酸罐围堰等土建工程。 |

表2.1-3  项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 |  |  |  |
| 1.1 | 氟化稀土 | t/a | 1000 |  |
| 1.2 | 氟化锂 | t/a | 500 | 工业级 |
| 2 | 产品产量 |  |  |  |
| 2.1 | 氟化镨钕 | t/a | 600 | GB/T23590-2009 |
| 2.2 | 氟化镧铈 | t/a | 200 | / |
| 2.3 | 其它氟化稀土 | t/a | 200 | 单一氟化稀土盐，具体成分根据生产调整 |
| 2.4 | 氟化锂 | t/a | 500 | GB/T 22666-2008 |
| 3 | 主要原辅料消耗 |  |  |  |
| 3.1 | 氧化镨 | t/a | 500.05 | 按生产600t/a氟化镨计 |
| 3.2 | 碳酸镨 | t/a | 700.19 |  |
| 3.3 | 氧化镧 | t/a | 166.34 | 按生产200t/a氟化镧计 |
| 3.4 | 碳酸镧 | t/a | 233.74 |  |
| 3.5 | 氧化钇 | t/a | 154.80 | 按生产200t/a氟化钇计 |
| 3.6 | 碳酸钇 | t/a | 245.28 |  |
| 3.7 | 氢氟酸 | t/a | 1303.56 | 55% |
| 3.8 | 氟化氢铵 | t/a | 0.36 |  |
| 3.9 | 碳酸锂 | t/a | 712.10 |  |
| 3.10 | 石灰粉 | t/a | 20.97 |  |
| 3.11 | 天然气 | m3/a | 87123.40 |  |
| 4 | 水平衡 |  |  |  |
| 4.1 | 总用水量 | m3/a | 2752.93 |  |
| 4.2 | 总排水量 | m3/a | 2389.08 |  |
|  | 其中：生产废水 | m3/a | 1189.08 |  |
|  | 生活污水 | m3/a | 1200.00 |  |
| 5 | 供电 |  |  |  |
| 5.1 | 装机容量 | kW | 800 |  |
| 5.2 | 年耗电量 | k-kW·h | 23180 |  |
| 6 | 建筑 |  |  |  |
| 6.1 | 总占地面积 | m2 | 11675.33 | 合17.51亩 |
| 6.2 | 净用地面积 | m2 | 7779.84 | 合11.67亩 |
| 6.2 | 总建筑面积 | m2 | 2710.96 |  |
| 7 | 劳动定员 |  |  |  |
| 7.1 | 全厂劳动定员 | 人 | 25 |  |
| 7.2 | 其中：生产人员 | 人 | 20 |  |
| 7.3 | 管理及其它人员 | 人 | 5 |  |
| 8 | 投资 |  |  |  |
| 8.1 | 项目总投资 | 万元 | 1768.12 |  |
| 8.2 | 项目环保投资 | 万元 | 100 | 占总投资5.65% |

2.1.2.2依托工程及配套工程

（1）标准厂房

项目名称：年产5000吨稀土金属项目二期

建设内容：规划总建筑面积13642.91 m2。建设内容包含：1#厂房、创新工厂2、业务管理用房3、创新工厂3、创新工厂4、综合实验楼以及室外水电、道路地坪、景观绿化、停车场、大门和围墙及其他室外配套工程。项目总投资5031.95万元，其中环保投资7.55万元，该项目已于2019年6月20日在广西壮族自治区环境保护厅建设项目环境影响登记表备案系统备案，备案号：20194514000100000009，备案情况详见附件3。

本项目租赁崇左工业区年产5000吨稀土金属项目标准厂房及配套工程进行建设，主要使用综合实验楼、创新工厂3和创新工厂4，其中综合实验楼、创新工厂3属于本项目一期建设内容，创新工厂4属于本项目二期建设内容。本次环境影响评价仅对一期建设内容进行评价。

（2）园区污水处理厂

根据《崇左市发展和改革委员会关于中泰（崇左）崇左工业区新区第三污水处理厂及配套管网工程项目立项批复》（崇发改环资〔2018〕5号），崇左工业区新区第三污水处理厂主要处理新型材料产业区（东）的电镀废水、冶炼废水及生活污水。近期设计处理规模为1.3万m3/d，远期规模处理规模为3.0万m3/d，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入左江。

目前第三污水处理厂还处于前期设计阶段。

（3）配套工程

本项目的主要原料氧化稀土和碳酸稀土由中铝广西国盛稀土开发有限公司提供，根据其环评批复，中铝广西国盛稀土开发有限公司年处理北方轻稀土2500吨（以RE计），南方离子型稀土3000吨年（以RE计）的生产规模。其中一期处理南方离子型稀土3000吨/年（以RE计），已于2017年11月21日由广西环保厅以桂环审〔2017〕242号文做出了竣工环保验收批复。二期已建成调试，基本能满足本项目的稀土原料供给。

2.1.3产品方案

项目以氧化稀土、碳酸稀土和氟化氢铵为原料，生产氟化稀土，其中氟化镨钕、氟化镨、氟化钕共计600 t/a；氟化镧铈、氟化镧、氟化铈共计200 t/a；其他氟化稀土共计200 t/a（包括镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、钇的单一组分或混合氟化稀土）；以碳酸锂和氢氟酸为原料，生产工业级氟化锂500 t/a。项目主要产品方案详见表2.1-4。

表2.1-4  项目主要产品方案

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟化镨钕 | TREO＞99% | t/a | 600 | GB/T 23590-2009 |
| 2 | 氟化镨 | TREO＞99% | t/a |  | — |
| 3 | 氟化钕 | TREO＞99% | t/a |  | XB/T214-2006 |
| 4 | 氟化镧铈 | TREO＞99% | t/a | 200 | — |
| 5 | 氟化镧 | TREO＞99% | t/a |  | XB/T 223-2009 |
| 6 | 氟化铈 | TREO＞99% | t/a |  | — |
| 7 | 其他氟化稀土 | TREO＞99% | t/a | 200 | 包括氟化钐、氟化铕、氟化钆、氟化铽、氟化镝、氟化钬、氟化铒、氟化钇等单一或混合氟化稀土盐，实际产量根据市场需求分配 |
| 8 | 氟化锂 | LiF＞99% | t/a | 500 | GB/T 22666-2008 |

2.1.4主要生产设备

项目主要生产设备见下表2.1-5。

表2.1-5  主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟化稀土部分 |  |  |  |
| 1.1 | 混料机 |  | 1 | 特材 |
| 1.2 | 料仓 | Φ2000*2500mm | 1 | 不锈钢 |
| 1.3 | 氟化稀土合成器 | Φ800*5000mm | 2 |  |
| 1.4 | 棒磨机 | D=400mm | 1 | 碳钢 |
|  | 附：振动电机 | N=7.5kW | 1 | 组合 |
| 1.5 | 三次元振动筛 | Φ1000mm | 2 |  |
| 1.6 | 包装机 |  | 1 |  |
| 1.7 | 喷淋吸收塔 | Φ1500*5000mm | 5 | PPH |
|  | 附风机 | Q=7000m3/h，Pa=2445Pa | 1 | PPH |
|  | 附喷淋塔循环水泵 | N=5.5kW | 5 |  |
| 1.8 | 高效蒸发器 | 0.5 t/h | 1 |  |
| 2 | 氟化锂车间部分 |  |  |  |
| 2.1 | 电动单梁吊 | 2t，3kW | 1 | 组合 |
| 2.2 | 制浆槽 | Φ2000*2500mm | 1 |  |
|  | 附搅拌及电机 | N=7.5kW | 1 | 防腐处理包PP |
| 2.3 | 反应槽 | Φ2000*2500mm | 2 | PP |
|  | 附搅拌及电机 | N=7.5kW | 2 | 防腐处理包PP |
| 2.4 | 平板式吊袋离心机 | S1000 | 2 |  |
|  | 附电机 | N=5.5kW | 2 | 组合 |
| 2.5 | 蒸汽发生器 | 2 t/h | 1 | 天然气 |
| 2.6 | 纯水机 | 1 t/h | 1 |  |
| 2.7 | 闪蒸干燥机 | 800mm | 1 |  |
| 2.8 | 干燥风机 | Q=4000～7000m3/h，Pa=1300～2000Pa | 1 | PP |
|  | 附电机 | N=5.5kw | 1 | 组合 |
| 3 | 罐区 |  |  |  |
| 3.1 | 氢氟酸贮罐 | Φ3500*4000mm | 1 | 钢衬PE |
| 3.2 | 酸泵 | Q=30m3/h，H=60m | 3 | 衬四氟 |
|  | 附电机 | N=5.5kw | 3 |  |
| 4 | 辅助设备 |  |  |  |
| 4.1 | 手动叉车 | 2t | 2 |  |

2.1.5主要原辅料及能源消耗情况

2.1.5.1原辅材料及能源消耗

本项目主要原、辅材料的成分见表2.1-6。

表2.1-6  项目主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格% |  | 消耗量t/a | 质量标准 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TREO | REO/TREO |  |  |  |
| 1 | 氧化镨 | 99 | Pr：18~27 Nd：73~82 | 500.05 | GB/T 31965-2015 | 由广西国盛稀土开发有限公司购入 |
| 2 | 碳酸镨 | 99 | Pr：18~27 Nd：73~82 | 700.19 | — |  |
| 3 | 氧化镧 | 99 | 99.9 | 166.34 | — |  |
| 4 | 碳酸镧 | 99 | 99.9 | 233.74 | — |  |
| 5 | 氧化钇* | 99 | 99.9 | 154.80 | — |  |
| 6 | 氧化钇* | 99 | 99.9 | 245.28 | — |  |
| 7 | 氢氟酸 | 55%溶液 |  | 1303.56 | GB 7746-2011 | 外购 |
| 8 | 氟化氢铵 | NH4HF2≥97% |  | 0.36 | GB 28655-2012 |  |
| 9 | 碳酸锂 | Li2CO3≥99% |  | 712.10 | GB/T 11075-2003 |  |
| 10 | 石灰粉 | CaO≥90% |  | 20.97 | HG/T 4205-2011 |  |
| 11 | 天然气 | — |  | 87123.40 m3/a | — |  |

注：①氟化稀土产品可用碳酸稀土，也可用氧化稀土为原料，表中消耗量考虑为单独用一种原料进行生产的情形下的消耗量；②单一氧化稀土包括镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、钇的单一组分，消耗量按相对原子量最小的稀土元素钇进行计算。

2.1.6公用工程

2.1.6.1供电

本项目总装机容量为800 kW，电源从中国-泰国崇左产业园的稀土产业园内35 kVA电站接入，足够满足本项目用电要求。

2.1.6.2供气

本项目采用天然气为燃料，用气量87123.40 m3/a，290.41 m3/d，中国-泰国崇左产业园内已经建成一个天然气站，位于厂区南面。该天然气站配备2个50m3储罐，最大能储存100m3的液化天然气，最大能够供应3万m3/d气态天然气。目前主要用气企业为中铝广西国盛稀土开发有限公司，其平均用气量为3300m3/d，供气站余量富余较多，因此该天然气站能够足够满足本项目用气要求。

2.1.6.3供水

本项目生产用水采用城市自来水。给水系统分为生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统。生产、生活、消防给水系统用水由厂区统一供给，共用一个管网。厂区内室外适当位置设置室外消火栓，室外消火栓的布置间距不超过120m。

建筑物内按设计规范设置消防灭火器和室内消火栓，消防给水管道采用热镀锌钢管，卡箍连接。

2.1.6.4排水

本项目排水系统采用雨污分流的排水方式，分为生产废水系统、生活污水系统和初期雨水收集及雨水系统。

（1）生产废水系统

生产废水主要为氟化锂部分的循环母液定期排出的含氟废水，污染因子为pH和氟化物，采用石灰中和的预处理工序+电凝聚技术及设备进行的深度处理工艺，处理规模2 m3/h，近期达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司响水河设置的临时排污口直接排入响水河，再汇入左江。远期待园区污水管网建成后，处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准后排入园区污水管网。

（2）生活污水系统

生活污水经一体化处理设施处理后，近期处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司响水河设置的临时排污口直接排入响水河，再汇入左江；远期待园区污水管网建成后，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，排入园区污水管网。

（3）初期雨水收集及雨水系统

本项目落实雨污分流系统。厂区雨水经收集排入初期雨水收集池，经本项目生产废水处理站处理；远期待园区污水管网及污水处理站建成后排入园区污水管网。中后期雨水停止截流，外排至厂外雨水管网。

2.1.7总平面布置合理性分析

（1）总平面布置

本项目建设规模为氟化稀土1000t/a（其中氟化镨钕600t/a，氟化镧铈200t/a，其它氟化稀土200t/a）和500t/a的氟化锂。厂区主要布置1个生产车间、1个综合实验楼、罐区及环保设施等。其中综合实验楼位于厂区西侧，与生产区分离，厂区东侧为生产车间和罐区。

（2）竖向布置

厂区采用平坡式竖向布置形式，厂区的雨水由场地自流入道路两旁的雨水收集井，进入初期雨水收集池。

2.2影响因素分析

2.2.1工艺流程

（1）氟化稀土制备

根据产品需要，取相应的氧化稀土（或碳酸稀土）固体与氟化氢铵固体按比例加入混料机混合。每批次可混合0.8 t的原料，其中氟化稀土的量为理论值过量20%，混合过程中，混合机进出口处于关闭状态。进出口设置有集气罩，进出料时产生的粉尘用管道抽风引入喷淋塔进行处理。混合时间15min，混合后的原料装入不锈钢容器，再送入氟化稀土合成器中，合成周期为8 h，反应温度为200-600℃。合成器前端密闭，后端出口用管道与喷淋塔相连，保持合成器内微负压，将合成废气抽进喷淋塔吸收。

喷淋塔采用三级氢氟酸溶液喷淋+两级碱喷淋，吸收合成废气中的氨气和氟化氢。氢氟酸喷淋液吸收废气后，进行蒸发浓缩得到氟化氢铵结晶，氟化氢铵结晶返回混合机进行配料，浓缩后的喷淋液继续返回喷淋使用。

反应完成后，将不锈钢容器中残留物进入棒磨机进行磨碎，棒磨机运行时进出口处于关闭状态，进出口设置有集气罩，粉尘负压吸入喷淋塔进行处理。磨碎后再经振动筛筛分，即可得到不同粒度产品，包装外售。筛分产生的烟尘用管道抽风引入喷淋塔进行处理。

（2）氟化锂制备

氟化锂的生产过程分为反应、过滤、干燥、包装4个步骤。

反应：碳酸锂经吊车卸料进入料仓，然后定量放出与循环母液调浆。碳酸锂浆液与氢氟酸按一定比例加入反应罐内，每批次加入1000 kg碳酸锂，氢氟酸用量为理论值过量1~2%，用蒸汽加热控制在60℃～80℃之间，反应周期4 h。氢氟酸、母液均采用泵密闭输送，反应过程中产生的废气经管道引入氟化稀土部分的喷淋塔进行处理，并保持反应罐内负压。

过滤：反应结束后，将反应罐内的浆液通过反应罐底口放到离心机内进行过滤、洗涤，滤液和洗涤尾水输送到储液罐内进行循环利用。为保证氟化锂产品质量，需定期抽取部分母液作为废液，排入生产废水处理站处理。

干燥：离心机过滤后的滤饼通过人工方式加入到干燥机内，采用蒸汽热风干燥。干燥时产生的废气经布袋除尘器收集处理后排放。

包装：将产品不同等级包装，规格不等。全过程采取机械化密闭操作。

2.2.2施工期影响因素分析

施工过程中物料输送、建筑施工、设备安装等均会对周围环境造成一定的影响，主要污染为施工扬尘、运输车辆和施工机械尾气、施工人员生活污水、作业噪声、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。

粉尘主要来自物料输送过程，可通过洒水增湿来减少施工对粉尘的逸散飞扬。

各种施工机械设备均会产生较大的噪声，噪声值约在90dB（A）~105dB（A）之间，噪声随施工设备的开停而间断发生。

施工期产生的废水主要为施工设备清洗废水和施工人员产生的生活污水，固废主要是施工过程中的垃圾。

2.2.3营运期污染源及防治措施

本项目的氟化稀土部分大气污染源主要有混合废气、合成废气、磨碎筛分废气、蒸发浓缩废气；氟化锂部分的大气污染源主要有反应废气、干燥废气、筛分包装废气；蒸汽发生器的燃烧废气。

项目采用清洁能源天然气作为燃料，工艺废气排放主要污染物是颗粒物、氟化物、氨气、二氧化硫和氮氧化物，需要申请排放总量指标，其中二氧化硫排放总量指标为0.29 kg/a，氮氧化物排放总量指标为162.54 kg/a。

在园区污水管网建设完成投入使用前，本项目废水处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司响水河设置的临时排污口直接排入响水河，再汇入左江；在园区污水管网建设完成投入使用后，项目废水即接入园区污水管网。因此，在园区污水管网建设完成投入使用前，本项目需要申请排放总量指标，COD、氨氮排放总量指标为0.0324 t/a、0.0017 t/a。在园区污水管网建设完成投入使用后，无需申请总量控制指标。

3环境现状调查与评价

3.5环境质量现状调查与评价

3.5.1环境空气质量现状调查与评价

3.5.1.1区域环境空气质量达标区判定

项目位于崇左市崇左工业新区，根据崇左市所设的2个环境空气自动监测站2018年监测统计数据分析可知，崇左市2018年环境空气二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区。

3.5.1.2基本污染物环境质量现状评价

本项目所在崇左市设有2个环境空气自动监测站，SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3.5.1.3补充污染物环境质量现状监测

项目区域环境空气TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，其中九岸所在风景名胜区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的一级标准。岜河屯、枯旧及项目所在地环境空气氨含量满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；臭气浓度无环境质量标准，本次只给出背景监测值。

3.5.2地表水环境质量现状调查与评价

左江、响水河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求；悬浮物满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）的三级标准。

3.5.3地下水环境质量现状调查与评价

地下水各监测点位监测的pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、汞、铅、氟化物、耗氧量（高锰酸盐指数）、六价铬、砷、镉均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

3.5.4声环境质量现状调查与评价

监测期间项目各厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

3.5.5土壤环境质量现状与评价

各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准；S2监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）风险筛选值标准。

S6、S7监测点砷因子超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值标准，但未超过风险管制值标准；其余土壤环境各项监测因子均达到第一类用地筛选值标准。根据《广西壮族自治区土壤环境背景值图集》，规划评价区土壤砷的背景值含量为22.6~42.3mg/kg，与本次监测结果相符。说明评价区土壤砷超标，主要是由于土壤背景值偏高。

4环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响分析

本项目主要租用崇左工业区标准厂房进行建设，项目施工期建设内容主要为罐区、生产废水处理站的建设，以及设备安装等。

施工过程产生的污染物以施工扬尘、施工机械尾气、施工人员生活污水、施工噪声、施工固废（如废包装材料等）为主。施工扬尘采取路面洒水、控制车速、物料表面加盖篷布等措施进行控制；施工人员如厕等借用中铝广西国盛稀土开发有限公司厕所；施工机械尾气、施工噪声等源强较小，且周边敏感点距离施工地点均超过200m，影响会随着施工期的结束而消失；施工固废（如废包装材料等）经收集后交由园区垃圾中转站处置。

本项目施工量较小，施工期较短，在加强施工管理和落实各项防治措施后施工期对周边环境的影响不大。

4.2运营期环境影响分析

4.2.1环境空气影响预测与评价

4.2.1.1预测情景及评价内容

（1）预测情景

本项目蒸汽发生器使用的燃料为清洁能源天然气，直接排放的尾气对周围环境影响不大，故本次预测不对天然气燃烧产生的SO2、NO2进行预测分析。根据项目的实际情况，设置了3种预测情景，具体见表4.2-19。

表4.2-19  预测情景设置

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 本项目新增污染源 | 正常排放 | TSP、PM10、PM2.5、氟化物、NH3 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建项目相关污染源 | 正常排放 | TSP、PM10、PM2.5、氟化物、NH3 | 短期浓度 长期浓度 | 保证率日平均质量浓度和年均平均质量浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | PM10、PM2.5、氟化物、NH3 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |

（2）评价内容

①项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

②项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度+新增污染源-“以新带老”污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建项目相关污染源后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。

③非正常排放情况下，预测环境空气环保目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

4.2.1.2小结

项目废气正常排放、非正常排放情况下，区域环境空气TSP、PM2.5、PM10及氟化物浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，NH3浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时平均值限值要求。

4.2.2地表水环境影响预测与评价

4.2.2.1污水处理措施

（1）生产废水

本项目生产废水主要为废母液和碱喷淋塔排污水，总产生量分别为3.96m3/d、1189.08m3/a，污染物主要为氟化物，经项目生产废水处理站处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1企业水污染排放限值（氟化物6.0 mg/L）后直排。本项目的生产废水处理站设计规模为48m3/d，采用石灰中和的预处理工序+电凝聚技术及设备进行的深度处理工艺。

（2）初期雨水

本项目初期雨水136.17m3/次，集中收集于初期雨水池，经生产废水处理站处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1企业水污染排放限值（氟化物6.0 mg/L）后直排，初期雨水设计5d处理完，日处理量27.23m3。

（3）生活污水

本项目生活污水产生量为4m3/d，经一体化处理设施（10m3/d）处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1企业水污染排放限值后直排。

4.2.2.2排水去向

本项目位于崇左工业新区第三污水处理厂服务范围，目前该污水处理厂正处前期设计阶段，在该污水厂投入运行前，本项目生产废水、生活污水经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司在响水河设置的临时排污口排入响水河，再汇入左江。在园区第三污水厂及污水管网建设完成投入使用后，本项目的生产废水经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准、生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过管网送至园区第三污水处理厂集中处理。

4.2.2.3依托污水处理厂情况

第三污水处理厂位于规划的金属表面处理产业区旁（本项目北侧紧邻），处理能力3万m3/d，主要处理产业园新型材料产业区（东）的电镀废水、冶炼废水及生活污水。目前第三污水处理厂还处于前期设计阶段。污水处理后要求达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB 18918-2002）一级排放A标准，最终排入左江。

4.2.2.9预测结果与评价

（1）正常排放预测结果与评价

项目废水正常排放时，响水河预测河段的COD、NH3-N及氟化物浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，污染物最大占标率80.6%，满足地表水环境质量底线要求（安全余量≥环境质量标准的10%）。

项目废水正常排放时，左江预测河段的COD、NH3-N及氟化物浓度亦能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD、NH3-N及氟化物浓度最大占标率分别为82.5%、11.3、44.3，满足地表水环境质量底线要求（安全余量≥环境质量标准的10%）。

（2）非正常排放预测结果与评价

项目废水非正常排放时，响水河预测河段的COD、NH3-N及氟化物浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，污染物最大占标率80.6%，满足地表水环境质量底线要求（安全余量≥环境质量标准的10%）。

项目废水非正常排放时，左江预测河段的COD、NH3-N及氟化物浓度亦能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD、NH3-N及氟化物浓度最大占标率分别为82.5%、11.3、44.3，满足地表水环境质量底线要求（安全余量≥环境质量标准的10%）。

4.2.2.10小结

本项目废水正常排放、非正常排放情况下，纳污水体响水河、左江水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足地表水环境质量底线要求（安全余量≥环境质量标准的10%），项目废水排放对区域地表水环境影响不大。

4.2.3地下水环境影响预测与评价

本项目与崇左市中铝广西有色稀土开发有限公司稀土分离生产线异地升级改造项目（即中铝广西国盛稀土开发有限公司）位于同一个水文地质单元，两个项目间距约270m。因此本次地下水影响依据《崇左市中铝广西有色稀土开发有限公司稀土分离生产线异地升级改造项目地下水环境影响评价》（2012年9月）中水文地质条件为基础进行评价。

氢氟酸储罐破裂、罐区围堰防渗层破裂条件下，氟化物连续渗漏到地下水中，对地下水质会产生一定影响，长期渗漏最大影响距离25m；生产废水处理站池体发生破裂，氟化物渗漏对地下水水质会产生一定影响，长期渗漏最大影响距离23m。但根据实际情况，氢氟酸储罐、生产废水处理站池体发生泄漏的几率很小，即使发生泄漏，巡检人员根据围堰实际的情况，能及时发现围堰是否泄漏并采取相应防治措施；根据项目所设地下水监测井，进行跟踪监测，若发现监测数据异常及时排查污水站是否出现渗漏情况，把项目区可能对地下水的污染影响降低到最小，有效地保护地下水环境和地下水资源。经采取合理防治措施后，建设项目对地下水环境影响可以接受。

4.2.4声环境影响预测与评价

根据主要设备噪声源源强及其在厂区的具体位置，利用噪声预测模式，预测出该项目运营后厂界噪声贡献值水平，正常生产情况下，项目噪声对厂界四周昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.2.5固体废物环境影响分析

本项目产生的一般工业固体废物均得到综合利用，危险废物得到合理处置；生活垃圾定期由环卫部门运走统一处理，保持工厂环境的清洁卫生。如果建设单位能切实落实好本报告书提出的管理和处理措施，在固体废物产生、处置过程中加强管理，项目固体废物对环境的影响不大。

4.2.6土壤环境影响分析

项目建成运行10年、20年、30年，项目排放的氟化物对周围土壤的最大贡献值为0.000153mg/kg、0.000305mg/kg、0.000458mg/kg，占周边土壤环境中总氟现状监测值最大值的百分比均较小，对区域土壤总氟含量变动不大，对区域土壤环境影响不大。

考虑建构筑物或地下水环境保护措施因系统老化情形，氢氟酸罐区出现垂直入渗时，1d时长影响深度为7m，未穿越红黏土层；生产废水处理站出现垂直入渗时，122d时长影响深度为20m，抵达潜水含水层。

5环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）项目危险因素

项目涉及的危险物质主要为氢氟酸，氢氟酸罐区位于厂区东北侧，项目生产单元存在的危险因素主要是氢氟酸泄漏，另外还存在可造成腐蚀、电气伤害、机械伤害等事故的危险因素。

（2）环境敏感型及事故环境影响

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，大气、地表水、地下水环境敏感程度分别为E2、E3和E3。厂区周边500m范围内人口为0人，厂区周边5km范围内居民人口为29290人。

针对HF管道泄漏事故影响预测结果可知，在最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）下，HF浓度达到大气毒性终点浓度-1的最大影响范围约为95m，达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围约为190m，该范围内主要影响人群为厂区职工。在最常见气象条件（D类稳定度，3.8m/s风速，温度30.6℃，相对湿度78%）下，HF浓度达到大气毒性终点浓度-1的最大影响范围约为60m，达到大气毒性终点浓度-2的最大影响范围约为120m，该范围内主要影响人群为厂区职工。项目周边500m范围内无村屯分布，事故发生后，预测到达居民点的HF浓度贡献值为0，因此对居民危害不大。一旦发生事故后，应立即采取相关防护措施，及时启动应急预案，保护和减缓事故对厂区周边敏感点的影响。

（3）环境风险防范措施和应急预案

项目风险防范措施及应急预案合理、可行，应急预案应在企业现有应急预案的基础上，纳入园区环境风险防控体系和管理的衔接要求，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理的有效联动，有效防控环境风险。

企业在严格执行的同时仍需认真做好对其他可能出现的风险的防范，以期尽可能的避免风险事故的发生。

（4）环境风险评价结论与建议

综合环境风险评价内容，企业采取报告书环境风险防范措施，加强日常巡视和风险演练，可有效防控建设项目的环境风险。

5.6-1 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 |  | 危险物质 | 名称 | 氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人（在项目准入条件卫生防护距离1km内搬迁完毕后） |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数29089 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | ____/________人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  | F2 □ |  |  |  | F3 |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  |  | S3 |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  |  |  | G3 |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 □ |  |  | D2 |  |  |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q值 | Q＜1 □ |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  |  | M值 | M1 |  | M2 □ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  | M4 □ |  |
|  |  |  | P值 | P1 |  | P2□ |  |  |  | P4 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | IV+ □ |  | IV□ |  |  |  | III | II □ |  |  |  |  | I □ |  |
| 评价等级 |  |  | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析□ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄露 |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 |  | 预测模型 |  | SLAB |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 95 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 190 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标，到达时间_/__h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 下游厂区边界达到时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | “5.5.1 环境风险防范措施”章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | “5.6 评价结论与建议”章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“___”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施分析

6.1.1环境空气污染防治对策

施工期环境空气中的污染物主要是扬尘和汽车尾气排放的污染物，对于汽车尾气排放的污染，一般不会造成太大的影响。对于施工作业产生的扬尘，建议采取以下措施减轻污染：

（1）文明施工，严格管理。运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆；运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，采取压实表面、洒水、加盖蓬布等措施，以减少洒落、飞扬；

（2）施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，严禁车辆在行驶过程中泄漏建筑材料。

（3）易起尘的建筑材料在运输过程和露天堆放时，应将建筑材料覆盖。

（4）在易产生扬尘的作业时段，作业环节采用洒水的办法减轻总悬浮颗粒物的污染，只要增加洒水次数，即可大大降低空气中总悬浮颗粒物的浓度。

施工期采取以上环保措施，可有效减轻对空气环境造成的影响。

6.1.2水污染控制对策

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括车辆和机械设备洗涤水等。生活污水包括施工人员的生活污水等。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，因此必须做好施工期废水的污染防治措施。

（1）在施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）对于施工人员的吃住等生活地点应统一安排。禁止向项目区域外倾倒一切废弃物，包括施工和生活废水、建筑和生活垃圾等。

（3）园区污水处理厂建成前施工人员的生活污水应经广西国盛稀土开发有限公司现有地埋式一体化生活污水处理装置处理达标后，排入响水河。

（4）设置沉淀池、隔油池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（5）在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生。

6.1.3噪声防治措施

项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围境的影响，必须采取如下具体污染防治措施：

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，禁止高噪设备在夜间（22：00～06：00）作业。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

（2）加强声源噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。

（3）一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。

（4）注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、带防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。

（5）在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。

（6）合理布局施工设备，将高噪设备布置至远离敏感点的区域，以增加大距离衰减作用。

6.1.4固体废物防治措施技术及经济可行性分析

施工期的固体废弃物主要包括施工剩余废料和施工人员的生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

（1）对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可将其堆放；对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并定期清理；对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理。

（2）对施工场地人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废物。

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1大气污染防治措施及其可行性分析

项目生产过程，有组织大气污染源有：①氧化稀土（或碳酸稀土）与氟化氢铵混料过程的混合废气；②氟化稀土合成过程的合成废气；③氟化稀土筛分包装过程的废气；④高效蒸发器的蒸发浓缩废气；⑤氟化锂反应过程的反应废气；⑥氟化锂干燥废气；⑦氢氟酸储罐的呼吸废气；⑧蒸汽发生器的燃烧废气。

无组织废气大气污染源有：①氟化氢铵与氧化稀土（或碳酸稀土）混料过程的进出口扬尘；②氟化稀土筛分包装过程产生的扬尘；③氟化锂部分易挥发物料、跑、冒、滴、漏导致的废气无组织排放。

有组织废气：氟化稀土部分的混合废气、合成废气、磨碎筛分废气、蒸发浓缩废气、氟化锂部分的反应废气经“3级氢氟酸喷淋吸收+2级碱喷淋吸收”处理后，从1#排气筒（15m）排放；干燥废气布袋除尘器处理后，经2#排气筒（15m）排放；蒸汽发生炉采用清洁能源天然做燃料，燃烧烟气经2#排气筒（15m）排放。以上废气经处理后排放均可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）浓度限值要求。

无组织废气：采用先进的工艺技术和设备，并且采取切实可行的措施防止物料泄漏；工艺过程产生的粉尘通过集气罩收集，但不可能100%收集，为减轻无组织排放量，在车间设置通风措施，降低无组织排放浓度的含量；在风机选型时，应考虑一定的余量，使烟罩周围形成一定的负压，以防止粉尘以无组织排放方式弥散。在采取以上措施后，无组织排放浓度可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中新建企业边界大气污染物浓度限值的要求。

6.2.2水污染防治措施及其可行性分析

项目废水实行雨污分流，分类收集，分质处理。项目运营期废水主要为：含氟废水和生活污水。

6.2.2.1含氟废水处理措施

钙盐沉淀法是处理含氟废水的普遍做法，即向含氟废水投入石灰等含钙的化合物，使废水中的F-与Ca2+生成CaF2沉淀而除去。据文献报道，石灰乳在废水中的溶解度较小，加上CaF2在常温下（25℃）时溶解度约为8 mg/L，因此单独使用钙盐沉淀法仅能将氟化物降低至30mg/L左右，不能达到排放要求。本项目建设单位采用了石灰中和的预处理工序+电凝聚技术，该技术由建设单位研发，并申请了发明专利《一种高浓度含氟废水的处理方法》（申请号：201811010012.7），能够将废水中的氟化物降低至6 mg/L以下。根据建设单位提供的试验检测报告，生产废水在经过石灰预处理后，可将氟化物含量降低至约70 mg/L，再经电絮凝沉淀处理后氟化物含量为5.72 mg/L，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放标准（直接排放：6 mg/L，间接排放：6mg/L）。

因此本项目生产废水的处理措施是可行的。

6.2.2.2生活污水处理措施

本项目生活污水的产生量为4.00 m3/d，经地埋式一体化生活污水处理装置处理达标后，短期处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司响水河设置的临时排污口直接排入响水河，再汇入左江；远期待园区污水管网建成后，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，排入园区污水管网。本项目生活污水处理措施是可行的。

6.2.2.3初期雨水处理措施

本项目在厂区界内修建环形雨水沟，并设置初期雨水收集池（总容积不小于150 m3），初期雨水量为136.17 m3/次，收集后进入厂内生产废水处理站处理。中后期雨水较为清净可直接排入工业园区雨水管道。初期雨水在采取上述措施后对附近水体环境造成的影响较小。

6.2.3地下水污染防治措施

（1）源头控制：加强生产过程管理，减少物料跑冒滴漏。

（2）加强监测：在项目范围内的上下游各设置一个地下水观测井，观测地下水位水质的变化与污染情况。设置完善的厂区及其附近地下水监测网点，定期观测地下水水位和采集水样作水质分析。

（3）分区防渗：根据项目各生产功能单元天然包气带防污性能、污染控制难易程度、污染物类型按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）将其划分为一般防渗区和简单防渗区。氢氟酸罐区、事故池、污水池、喷淋系统涉及的各水池、初期雨水池、固废暂存库划为一般防渗区，其他区域划分为简单防渗区。

①一般防渗区

防渗层的防渗效果等效厚度不小于1.5m，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②简单防渗区防渗一般采取地面水泥硬化措施。

6.2.3噪声治理

对于本项目的噪声源，设计首先选用先进的生产工艺，尽量选用噪声小的先进设备，其次根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取消声减振措施，如设减振垫、消声器等设施。同时对噪声源采取隔音措施，如设有专用的水泵房等。具体措施详述如下：

（1）主要设备设置在厂房内，通过厂房墙体隔声。

（2）风机进/出口设有消声器，设备基础设有减振垫，主引风机外壳设有隔声材料，并置于风机房内。

（3）电机等设备设有基础减振垫。

（4）大功率水泵设在泵房内，在进出水管处设有减震接头，噪声值可削减15dB(A)，小电机噪音低于70dB(A)；采用低噪音冷却塔，冷却塔风机设有隔音风筒，噪音低于70dB(A)。

（5）在厂区布置中统筹规划，合理布置，将高噪声源布置在远离对噪声敏感的区域；同时加强厂区绿化，以减少噪声对环境的影响。

6.2.4固体废物处置措施

6.2.4.1固体废物产生情况

根据工程分析，本项目产生固体废物包括氟化钙渣、实验室废弃的器材及样品、生活垃圾。氟化钙渣定义为一般工业固废，按Ⅱ类一般工业固体废物的要求进行处置、管理；实验室废弃的器材及样品属于危险废物，按危险废物的要求进行处置、管理。

7环境影响经济损益分析

7.1本工程经济效益

本项目建设总投资1768.12万元，达产年年均营业收入为16790.00万元，达产年利润总额为582.00万元，年净利润436.00万元，总投资收益率42.24%，全部投资回收期6.74年，经济效益较好。

本项目投产后不仅可以提高国家和地方财政收入，增加当地的经济实力，还可以进一步带动当地其他行业的发展，项目的实施可创造25个就业机会，减轻社会负担，具有一定的社会效益。

7.2环保投资

本项目环保总投资100万元，占项目建设总投资（1768.12万元）的5.65％。环保投资见表7.3-1。

7.3环境经济损益分析综述

项目在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即：为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，最大限度地减轻了对外环境的污染。项目的建设原则满足可持续发展的要求。因此，从环境经济损益角度分析，项目建设可行。

8环境管理与监测计划

8.1环境管理要求

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。建设项目应当依法申领排污许可证，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

根据《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发﹝2015﹞163号），各有关管理机构及建设单位的职责分别为如下。

8.1.1环境保护行政主管部门环境监督管理

（1）广西壮族自治区环境保护厅

负责对下级环境保护部门的事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（2）崇左市环境保护局

审批项目环境影响报告书；委托崇左市环境监察支队组织实施项目环境监察工作；组织实施项目环境监督管理。

（3）崇左市环境保护局城市工业区分局

协助崇左市环境保护局对项目进行环境监督管理。

8.1.2环境监察机构环境监察

（1）广西壮族自治区环境监察总队

组织实施项目环境监察工作；监督和指导崇左市环境监察支队实施项目环境监察工作；不定期抽查项目环境监察工作。

（2）崇左市环境监察支队

实施项目环境监察工作；受理项目开工备案；办理项目排污申报手续；协助广西壮族自治区环境监察总队对项目进行环境监察。

（3）崇左市城市工业区监察大队

协助崇左市环境监察支队对项目进行环境监察。

8.1.3建设单位环境管理

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正常运行。建设项目应当依法申领排污许可证，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

8.1.4施工单位环境管理

设置由主要负责人及专业技术人员组成的环境管理机构，负责各个施工工序的环境管理工作，保证施工期环保设施的正常进行以及各项环保措施的落实。

8.1.5排污许可证制度

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令 第45号），本项目属于稀土行业，稀土行业的排污许可证发证工作实施时限为2020年。待《排污许可证申请与核发技术规范 稀土行业》出台后，本项目应按要求尽快申领排污许可证，期间应加强环境管理，按环评批复要求开展日常生产活动及排放污染物。

8.1.6污染防治措施实施计划

根据环保措施与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以利于实施。在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排。本项目污染防治措施的配套建设，应按环境保护计划如期完成

8.2污染物排放清单

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号），应向社会公开如下环境信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

8.3环境监测计划

8.3.1环境监测计划

实施环境监测的目的是为了及时了解建设项目在其施工期和运营期对所在区域的环境质量影响，以便对可能产生较大环境影响的关键环节事先进行制度性的监测，使可能造成环境影响的因素得以及时发现，为项目环境管理提供科学依据。同时，实施环境监测也是企业制定环境保护规划、判断环境治理效果、开展有效的环境管理的重要依据。

8.3.2 施工期环境监测

施工期的监测计划包括对施工期内污染源和敏感区域的环境监测。

（1）大气监测计划

施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：TSP。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期间每季度监测一次，每次连续监测三天。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（2）声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每季监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

8.3.3运营期环境监测

项目施工期及运营期间的环境监测需委托有资质的环境监测单位进行，工厂分析人员协助环境监测单位进行。项目所有监测、分析方法采用现行国家或行业的有关标准或规范进行。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测频率，并进行追踪监测。

8.4环境保护验收

在本项目完成建设投入运行，应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，由业主根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》组织开展项目竣工环境保护验收工作。

8.5排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，环境保护图形标志一排放口（源）的形状及颜色见表8.5-1。排放口图形标志见图8.5-1。

表8.5-1  标志的形状及颜色说明

| 类别 | 形状 | 背景颜色 | 图像颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

图8.5-1  废气、废水、固废、噪声排放口环境保护图形标志牌

9评价结论

9.1项目概况

广西国华稀土新材料有限公司年产1000吨氟化稀土、500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目位于中国-泰国崇左产业园稀土产业园内，项目总投资1768.12万元，其中环保投资约100万元，约占项目建设总投资的5.65％。项目租赁标准厂房，建设规模为氟化稀土1000t/a（其中氟化镨钕、氟化镨、氟化钕共计600t/a；氟化镧铈、氟化镧、氟化铈共计200t/a，其它氟化稀土200t/a）和500t/a的氟化锂。

9.2环境质量现状

9.2.1空气环境质量现状

崇左市2018年环境空气二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗粒物、一氧化碳、臭氧浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区。

补充监测结果表明：项目区域环境空气TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，其中九岸所在风景名胜区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的一级标准。岜河屯、枯旧及项目所在地环境空气氨含量满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

9.2.2地下水质量现状

监测期间，左江、响水河各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求；悬浮物满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）的三级标准。

9.2.3地下水质量现状

本项目地下水化学类型为CCaⅠ，重碳酸盐类钙组水质，阴离子含量最多的离子是重碳酸盐类，阳离子含量最多的离子是钙镁离子，并且主要为Ⅰ型水。地下水各监测点位监测的pH、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、汞、铅、氟化物、耗氧量（高锰酸盐指数）、六价铬、砷、镉均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

9.2.4声环境质量

监测期间，项目各厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

9.2.5生态环境质量

项目厂址位于崇左市工业新区主干道工业大道北侧，根据现场调查，评价区为原料甘蔗蔗区，厂区占用的全部为甘蔗种植地，厂区周围也多为甘蔗种植地，只有在石山上分布有灌、草丛，荒地则以草本为主。评价区域内主要地表水为左江和响水河，没有大型鱼类产卵场、越冬场、索饵场和渔业捕捞场，无水生生物自然保护区。

9.3主要环境影响

9.3.1环境空气

（1）正常排放的情况下，项目新增污染源的氟化物、PM10、PM2.5小时平均、日均、年均浓度贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。氨小时平均浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时平均值限值要求。

（2）叠加环境质量现状浓度后，项目氟化物、PM10、PM2.5小时平均、日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。氨小时平均浓度贡献值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时平均值限值要求。项目大气环境影响可以接受。

（3）根据预测可知，本项目厂界外无超标区，无需设置大气环境防护区。

9.3.2地表水环境

在园区污水管网建设完成投入使用前，项目废水依托中铝广西国盛稀土开发有限公司临时排污口排放，正常排放情况下，响水河、左江预测河段的COD、NH3-N及氟化物浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。在园区污水管网建设完成投入使用后，项目废水接入园区污水管网排放，对区域地表水环境影响不大。

9.3.3地下水环境

氢氟酸泄露最大影响距离25m，生产废水处理站泄露最大影响距离23m。但根据实际情况，氢氟酸储罐、生产废水处理站发生泄漏的几率很小，即使发生泄漏，巡检人员根据围堰实际的情况，能及时发现围堰是否泄漏并采取相应防治措施；根据项目所设地下水监测井，进行跟踪监测，若发现监测数据异常及时排查污水站是否出现渗漏情况，把项目区可能对地下水的污染影响降低到最小，有效地保护地下水环境和地下水资源。经采取合理防治措施后，建设项目对地下水环境影响可以接受。

9.3.4声环境

正常生产情况下，项目噪声对厂界四周昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

9.3.5固体废弃物

氟化钙渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物，压滤后的氟化钙渣临时堆存于固废暂存间，定期外售。技术研发实验室产生的废坩埚、废药瓶等实验器材及废弃的实验样品属于危险废物（HW49其他废物 900-047-49），暂存于危废暂存库内，定期交由有危废处置资质单位清运处置。生活垃圾经收集后由当地环卫部门进行统一处置。经处理后，固体废弃物对环境影响不大。

9.3.6生态环境

项目正常排放的情况下，工程废气排放的各类污染物最大落地浓度值占标率不大，不会造成关心点环境质量降级，在严格落实各项环保措施前提下，大气污染物排放对花山风景名胜区、左江花山岩画景观区、周围农作物、植被的生长及人体健康影响不大，但项目排放的氟化物对周围土壤会产生一定的累积影响。因此，建设单位在运营期应严格落实各项环保措施以及加强对环保设备的日常维护与监管。

9.3.7环境风险

综合环境风险评价内容，在企业采取报告书环境风险防范措施，加强日常巡视和风险演练，可有效防控建设项目的环境风险。

9.4环境保护措施

9.4.1废气

有组织废气：氟化稀土部分的混合废气、合成废气、磨碎筛分废气、蒸发浓缩废气、氟化锂部分的反应废气经“3级氢氟酸喷淋吸收+2级碱喷淋吸收”处理后，从1#排气筒（15m）排放；干燥废气布袋除尘器处理后，经2#排气筒（15m）排放；蒸汽发生炉采用清洁能源天然做燃料，燃烧烟气经2#排气筒（15m）排放。以上废气经处理后排放均可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）浓度限值要求。

无组织废气：采用先进的工艺技术和设备，并且采取切实可行的措施防止物料泄漏；工艺过程产生的粉尘通过集气罩收集，但不可能100%收集，为减轻无组织排放量，在车间设置通风措施，降低无组织排放浓度的含量；在风机选型时，应考虑一定的余量，使烟罩周围形成一定的负压，以防止粉尘以无组织排放方式弥散。在采取以上措施后，无组织排放浓度可达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中新建企业边界大气污染物浓度限值的要求。

9.4.2废水

生产废水采用石灰中和的预处理工序+电凝聚技术及设备进行的深度处理工艺，生活污水经一体化处理设施处理。在园区污水管网建设完成投入使用前，处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后，经中铝广西国盛稀土开发有限公司响水河设置的临时排污口直接排入响水河，再汇入左江；在园区污水管网建设完成投入使用后，生产废水处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准，生活污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，排入园区污水管网。

9.4.3噪声

相关噪声设备均采取了有效的减振降噪措施：对于泵类设备，尽可采用液下潜污泵，其它泵类均选择低噪声设备，设置隔振垫、减振器，采用机房隔声；对于氢气压缩机亦选择低噪声设备，设置隔振垫、消声器，采用机房隔声。

9.4.4固体废物

项目产生的固体废物有：氟化钙渣、实验室废弃的器材及样品。氟化钙渣暂存于固废暂存库，定期外售。实验室废弃的器材及样品属于危险废物，暂存于设置在综合实验楼的单独房间中，定期交由有危废处置资质单位清运处置。

9.5环境经济损益分析

项目的建设原则满足可持续发展的要求。因此，从环境经济损益角度分析，项目建设可行。

9.6环境管理与监测计划

各有关管理机构及建设单位要根据《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发﹝2015﹞163号）的要求做好项目的事中事后监督管理。本环评要求项目施工期设置4个厂界噪声监测点，并在施工区及周边设大气监测点，每个季度进行一次厂界噪声和TSP的监测；要求项目运营期内每年开展一次进行大气环境质量、地表水环境质量和地下水环境质量监测，每三年开展一次土壤环境质量监测，其中地表水环境质量监测在项目废水接入污水处理厂后无需再开展；同时每半年开展一次废气污染源、废水污染源。

9.7评价结论

广西国华稀土新材料有限公司年产1000吨氟化稀土、500吨氟化锂和纳米稀土功能材料项目符合国家产业政策及行业发展规划，用地符合崇左工业区要求。项目采用的生产设备和工艺技术先进，拟采取的污染防治措施技术可行，项目正常情况下外排的污染物可以达标排放，固体废物可得到安全处置或综合利用，对环境的不利影响可控制在环境可接受程度，项目运营过程可能发生的环境风险事故对周边环境的影响属于可接受水平。项目在落实报告书提出的各项环保措施以及环境风险防范措施，确保污染治理设施稳定运行、污染物达标排放的情况下，从环保角度讲，环境影响属于可接受水平，本项目是可行的。